| Dongji EUIC S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Android UHF setParameters Interface User Manual |  |  |  |
| www.seuic.com |  |  |  |
| Revision record |  |  |  |
| version | Revision date | modify the content | Revision staff |
| 1.0 | 2019/12/30 | Create this document | Feng Xiaodong |

table of Contents

UHF interface	3

Function interface	3

1.	Set function parameters	3

# UHF interface

### Instructions

import com.seuic.uhf.UHFService;

UHFService mDevice = UHFService.getInstance();

mDevice.setParameters(UHFService.PARAMETER_CLEAR_EPCLIST, 1);

### Function interface

- Set function parameters

boolean setParameters(int id, int value)

parameter

id

Function ID

| id (function parameter name) | value | Remarks |
| --- | --- | --- |
| PARAMETER_LINK_PROFILE | 0,1,2,3(P0,P1,P2,P3) | Profile |
| PARAMETER_INVENTORY_SESSION | 0,1,2,3(S0,S1,S2,S3) | Session |
| PARAMETER_INVENTORY_SESSION_TARGET | 0,1(A,B) | Target |
| PARAMETER_EXTENSIONS_FASTID | 0,1(DISABLE,ENABLE) | Fastid |
| PARAMETER_CLEAR_EPCLIST_WHEN_START_INVENTORY | 0,1(DISABLE,ENABLE) | EPC before starting to find card |
| PARAMETER_HIDE_PC | 0,1(DISABLE,ENABLE) | Hide PC number |
| PARAMETER_CLEAR_EPCLIST | 0,1(DISABLE,ENABLE) | Clear EPC |
| PARAMETER_ALGORITHM_STARTQVALUE | 0~15(4) | Initial Q value |
| PARAMETER_ALGORITHM_MINQVALUE | 0~15(0) | Minimum Q value |
| PARAMETER_ALGORITHM_MAXQVALUE | 0~15(15) | Maximum Q value |
| PARAMETER_ALGORITHM_TOGGLETARGET | 0,1(DISABLE,ENABLE) | Toggletarget |
| PARAMETER_EXTENSIONS_TAGFOCUS | 0,1(DISABLE,ENABLE) | TagFocus |

value

Parameter value

return value

boolean; true: success, false: failure